023-0075  	TOELICHTING 07

## OPSTELLEN VAN HET ENERGIEPLAN IN 2008

Inleiding

In het Convenant Benchmarking is vastgelegd dat de procesinstallaties van de betrokken onderneming de wereldtop dienen te bereiken. Tevens is een procedure vastgelegd over de wijze waarop de wereldtop en de afstand van de installatie tot deze wereldtop bepaald dient te worden. Na optelling van de installaties wordt geaggregeerd naar één cijfer: de afstand tot de wereldtop (TJ/jaar), op het niveau van de vestiging.

Nadat de afstand tot de wereldtop is bepaald, wordt het Energie Plan (EP) opgesteld. Hierin geeft de onderneming voor de verschillende procesinstallaties aan hoe, en binnen welke termijn, de site de wereldtop voor energie-efficiëntie zal bereiken of een andere aanvaardbare benadering zal realiseren met een gelijkwaardig resultaat op het gebied van energie-efficiëntie.  Dit wordt uitgedrukt in een lijst van projecten (maatregelen inclusief maatregelen bedoeld onder Toelichting 14), hun besparingen en tijdstip van uitvoeren of alternatieve maatregelen bedoeld onder Toelichting 17.

Het plan omvat een resultaatverplichting.

De uiterste termijn voor het overbruggen van de afstand tot de wereldtop is 2012. Steeds wordt vergeleken met het verbruik van de wereldtop. Bij het vaststellen van het verbruik van die wereldtop wordt de te verwachten autonome ontwikkeling (lees: verbetering) van de energie-efficiëntie van de wereldtop ingecalculeerd. Dit uit zich in het jaarlijks laten afnemen van het wereldtopverbruik. Als er geen betere gegevens verkrijgbaar zijn wordt gerekend met 0,8% per jaar, totdat er een nieuwe vaststelling heeft plaatsgevonden (nieuwe vaststelling van een benchmark).

Het “Basisstramien Energie Plan” (bijlage 4 van het Convenant) geeft aan welke onderwerpen in het plan moeten worden opgenomen.

Deze toelichting laat zien hoe de op te nemen onderwerpen in een EP verwerkt worden, waar nodig voorzien van voorbeelden, formats of voorbeeldteksten. Deze zijn schuin gedrukt in een kleiner lettertype. Het wordt sterk aanbevolen deze indeling te gebruiken. Er worden templates beschikbaar gesteld.

De nieuwe tekstgedeelten worden in rood weergegeven.

Het Energieplan bestaat uit twee delen:

Deel 1: Het volledig verslag

Dit deel geeft de doelstellingen weer, de tijdssituering, de energiebalans, de voorziene projecten, de energiebesparing en CO2-vermindering, met bijlagen.

Dit deelverslag is vertrouwelijk en blijft binnen het Verificatiebureau.

Deel 2: Het passief openbaar verslag

Dit deel is meestal een ingekorte versie van het volledig verslag, maar moet zelfstandig leesbaar zijn.  Het kan door iedereen worden opgevraagd bij het Verificatiebureau.

Het omvat algemene gegevens, energiegegevens van het vorig jaar, de wereldtop, de afstand tot de wereldtop en hoe die afstand overbrugd wordt.

De twee delen worden ingeleverd bij het Verificatiebureau, zowel elektronisch als uitgeprint, dit laatste voorzien van de nodige handtekeningen.

Gelieve de elektronische bestanden meteen de juiste systeemnamen te geven:

xxx-2808.doc    en     xxx-2808P.doc

waarin:    xxx: uw bedrijfscode

28: energieplan

08: 2008

P: passief openbaar

Het Excel rekenblad

Het rekenblad is ingevoerd om de berekeningen te vereenvoudigen en overzichtelijk te maken, vooral omdat er gecompliceerde berekeningen nodig zijn voor de geaggregeerde verslaggeving over het convenant en voor de allocatie van emissierechten.  Het rekenblad levert ook de getallen die nodig zijn voor het invullen van Deel 1 en Deel 2.

Dit rekenblad is een noodzakelijk hulpmiddel, maar heeft op zichzelf geen directe juridische gevolgen in het kader van het convenant.

Ook het rekenblad wordt elektronisch ingeleverd bij het Verificatiebureau.

Hoofdstuk 1 : Het volledig verslag (vertrouwelijk)

- Titelblad

Hier kan worden vermeld:  Benchmarkovereenkomst tussen …… en ……

Dit blad kan worden geïllustreerd met bv. het briefhoofd van uw bedrijf.

- Voorblad:

Hier wordt de achtergrond, het soort verplichting, de periodieke actualisering en, indien van toepassing, de status van geheimhouding weergegeven. Het voorblad moet ondertekend worden door het bedrijf.

Voorbeeldtekst voor het voorblad:

Energie Plan voor  ……[bedrijf]…… behorende bij het Convenant Benchmarking van 29 november 2002 waarvoor …..[bedrijf]…. zich op ….[datum]….. heeft aangemeld.

Dit plan hoort bij het Convenant Benchmarking, dat tot stand is gekomen tussen de Vlaamse overheid en het bedrijfsleven over het bereiken van de wereldtop en het blijven behoren tot de wereldtop van energie-efficiëntie. Door aanmelding als deelnemer aan dit convenant is … [bedrijf] …  partij bij dit convenant.

…[bedrijf]….  zal zich inspannen om de in het plan genoemde activiteiten uit te voeren en daardoor voor energie-efficiëntie de wereldtop te bereiken en bij de wereldtop te blijven, met inachtneming van het gestelde in het convenant.

Het convenant en dit bijbehorende energieplan hebben een looptijd tot 31 december 2012.

… [bedrijf]… zal  dit plan gedurende de looptijd het EP jaarlijks monitoren en over de resultaten verslag doen  aan het Verificatiebureau. Telkens na een periode van vier jaar zal …[bedrijf]….. het EP actualiseren en ter verificatie voorleggen aan het Verificatiebureau.

Aldus ondertekend,

………………………

[bedrijf]

- Algemene gegevens; bedrijfsactiviteiten

Naam, adres, contactpersonen en definitie betreffende onderneming.

Verder wordt in dit deel aangegeven wie de benchmarkconsultant(s) waren en waarvoor deze werden ingezet. In dit hoofdstuk dient tevens een korte omschrijving toegevoegd te worden van de bedrijfsactiviteiten.

- Doelstelling

De inhoud van het EP wordt afgezet tegen de doelstellingen van het Convenant en daarbinnen tegen de verantwoordelijkheden die het bedrijf op zich heeft genomen door deel te nemen aan het Convenant.

## Voorbeeld voor dit hoofdstuk

Tijdens de Klimaatconferentie in Kyoto (10 dec. 1997) heeft België en de Europese Unie zich verplicht om de uitstoot van  CO2 en andere broeikasgassen te verminderen. Verbetering van de energie-efficiëntie wordt gezien als een van de belangrijkste instrumenten om de CO2- emissie te beperken. Door middel van het Convenant Benchmarking energie-efficiëntie beogen bedrijfsleven en overheid een belangrijke bijdrage te leveren aan het realiseren van de nationale CO2-doelstellingen.

….[bedrijf]…. heeft  zich aangemeld als deelnemer aan dit Convenant.

Daarmee beoogt …[bedrijf]… op het gebied van energie-efficiëntie blijvend tot de wereldtop te behoren en daarmee een maximale bijdrage te leveren aan het realiseren van de nationale CO2-doelstellingen.

De doelstelling van het bedrijf is gekwantificeerd in hoofdstuk 6.

### Verbruik: historiek, heden en toekomst; energiebalans

Het totale huidige (primaire) verbruik wordt opgegeven, uitgesplitst naar de energiedragers: aardgas, olie, elektriciteit en overige brandstoffen. De energie-eenheden worden berekend met de onderste verbrandingswaarde. De default-verbrandingswaarden zijn opgenomen in het rekenblad en worden weergegeven in onderstaande tabel.  Indien specifieke waarden beschikbaar zijn voor de eigen brandstoffen mogen deze gebruikt worden. Vraag in twijfelgevallen advies aan het Verificatiebureau.

Voorts dient voor het huidige energieverbruik ook de totale CO2-emissie van het bedrijf te worden opgegeven, met default of specifieke CO2-kengetallen.

| Aardgas | 3,251 GJovw / MWhbvw | 56,1 x 0,995 = 55,82 kg CO2 / GJovw |
| --- | --- | --- |
| Gasolie | 36,292 GJovw / 1000 liter | 74,067 x 0,99 = 73,326 kg CO2 / GJovw |
| Extra zware stookolie | 40,604 GJovw / ton | 77,367 x 0,99 = 76,593 kg CO2 / GJovw |
| Elektriciteit | 9 GJprim / MWhel | 760 kg CO2 / MWhel (2) |
| Hoogovengassen (1) |  | 260 kg CO2 / GJovw |
| Overige gassen en oliën | Zelf te bepalen | Zelf te bepalen |
| Steenkool (1) | 29 GJovw / ton | 94,6 x 0,98 = 92,708 kg CO2 / GJovw |

- :  meer specifieke waarden mogen gebruikt worden, indien aantoonbaar

- :  Deze waarde werd door de Commissie Benchmarking aanvaard op vraag van de Vlaamse Overheid als kengetal voor marginale elektriciteitsproductie met fossiele brandstoffen, consistent met het Vlaams Klimaatplan. Deze waarde is voor herziening vatbaar.

In het convenant is vastgelegd dat de gehele vestiging tot de wereldtop zal gaan behoren. Daartoe is de vestiging opgedeeld in installaties. Van iedere installatie wordt aangegeven wat de wereldtop is en hoe groot de afstand tot zijn wereldtop is.  Op het niveau van de vestiging wordt weergegeven wat de wereldtop en de afstand tot de wereldtop zijn in het referentiejaar van de studie, in 2008 en 2012.

## Voorbeeld energiebalans voor één jaar

| Installaties die meedoen aan benchmarking of best practice | Energie-gebruik TJ/jaar | Energie-gebruik GJ/ton | Energie-gebruik Wereldtop GJ/ton | Afstand tot de Wereldtop GJ/ton | Afstand tot de Wereldtop TJ/jaar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installatie 1 |  |  |  |  |  |
| Installatie 2 |  |  |  |  |  |
| Installatie 3 |  |  |  |  |  |
| Subtotaal |  |  |  |  |  |
| Mogelijke verbeteringen doorgelichte installaties Verbruik doorgelichte installaties |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |
| Installatie 1 |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |
| Installatie 2 |  |  |  |  |  |
| Installatie 3 |  |  |  |  |  |
| Subtotaal |  |  |  |  |  |
| Totaal (bij gelijk blijvende productie) |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |

Voorbeeld samengevat overzicht:

|  | Werkelijk in referentiejaar xxx | Verwacht in 2012 |
| --- | --- | --- |
| Energieverbruik Wereldtop [TJ/jaar] |  |  |
| Energieverbruik Bedrijf [TJ/jaar] |  |  |
| Afstand tot wereldtop [TJ/jaar] |  |  |
| Afstand tot wereldtop In % |  |  |

- Besparingsprojecten

In dit deel van het EP wordt nader ingegaan op de projecten en hun bijdrage zowel in de energiebesparing als in de vermindering van de CO2-emissie.

Het effect op de afstand tot de wereldtop van alle projecten wordt in één overzicht gepresenteerd, dat onder de titel ‘Maatregelenblad-Plan’ toegevoegd is aan het rekenblad.

In bijlage 1 een hard copy afdruk van dit Excelblad toegevoegd.

Ook een aantal gegevens per project zijn relevant. Als hulpmiddel wordt daarbij per project een apart “project-info-blad” gebruikt (voorbeeld als bijlage 2).

Het convenant stelt de invoering van de maatregelen voorop in drie fasen, naar gelang de rendabiliteit:

investering rendabel

Volgens artikel 6 lid 2 van het convenant gedefinieerd op IRR ≥ 15%. Onder deze categorie vallen ook de maatregelen in het kader van good housekeeping of procesverbetering waarmee geen echte investering gemoeid is.

investering minder rendabel

Volgens artikel 6 lid 3 van het convenant door de Commissie Benchmarking vastgesteld op IRR ≥ 6%.

investering anders

Investeringen die niet (uitsluitend) op energiebesparing verantwoord zijn zoals bijvoorbeeld strategische projecten.

In het overzicht moet ook de categorie van de projecten / maatregelen worden aangegeven:

zekere maatregelen

Maatregelen door het management toegezegd en waarvoor budget geïdentificeerd is of waarvoor in redelijkheid mag worden verwacht dat het budget opgebracht zal kunnen worden.

onzekere maatregelen

Maatregelen waarvan de uitvoering afhankelijk is gemaakt van de vervulling van één (1) technische voorwaarde.  Deze voorwaarde moet wel gekend en beschreven kunnen worden.

voorwaardelijke maatregelen

Maatregelen waarvan de uitvoering afhankelijk is gemaakt van de vervulling van één (1) organisatorische, juridische of financiële voorwaarde. Deze voorwaarde moet wel gekend en beschreven kunnen worden.

studie / onderzoek

Bedoeld wordt hier in de eerste plaats haalbaarheidstudies. De resultaten van een studie zijn pas bekend als de studie is afgerond. Toch worden studies niet zomaar gestart. Het bedrijf dient aan te geven wat men van de toepassing van de resultaten verwacht (investering, besparing). Niet de kosten van de studie zelf zijn van belang maar de investeringsverwachting bij uitvoeren van de resultaten. Daarnaast vallen R&D projecten met een omschreven doel om energie te besparen ook onder deze categorie.

Maatregelen waarvan de uitvoering afhankelijk is van een cumulatie van technische en andere voorwaarden worden tot de studies gerekend en niet tot de categorieën onzeker of voorwaardelijk.

## Alternatieve maatregelen –

Maatregelen als zodanig bedoeld in het Convenant dienen als aan aparte categorie naar aard te worden onderscheiden. Deze worden ondergebracht onder de nieuwe maatregelen in bijlage 1.

Bijlage 1

Bijlage 2

##### Project info blad

| Bedrijfsnaam |  |  |
| --- | --- | --- |
| Project nummer: |  |  |
| Projecttitel: |  |  |
| Korte technische omschrijving project: |  |  |
| Soort project: | Zekerheid (zeker, onzeker, voorwaardelijk, studie, verevening) |  |
| Proces(sen) waarop het project betrekking heeft: (aangeven in de benamingen die gebruikt zijn bij Optelling Processen) |  |  |
| Energiebesparing na uitvoering (GJ/jaar) (zo mogelijk aangeven verbruik voor en na uitvoering van het project) |  |  |
| CO2-besparing na uitvoering (ton CO2 /jaar) ( zo mogelijk aangeven emissie voor en na uitvoering van het project) |  |  |
| Jaar van invoeren (jaar waarin het project bijdrage gaat leveren in verkleinen afstand tot wereldtop) |  |  |
| Investering in euro |  |  |
| IRR |  |  |
| Mogelijke hinderpalen bij de realisatie |  |  |
| Impact van de maatregel op de bedrijfsvoering |  |  |
| Opmerkingen |  |  |

Hoofdstuk 2: Het passief openbaar verlag

Dit deel is grotendeels een ingekorte versie van het volledig verslag, maar moet zelfstandig leesbaar zijn.

- Titelblad

Hier kan worden vermeld:  Benchmark overeenkomst tussen ….. en ……

- Naam, adres, contactpersoon bedrijf en benchmarkconsultant

- Datum / jaar van verslaggeving / jaren benchmarks, best practices en doorlichtingen

- Energieverbruik in het vorige jaar.

De (primaire) verbruiken worden samengeteld weergegeven (aardgas, olie, elektriciteit en overige brandstoffen), uitgedrukt in TJ.

- Wereldtop – afstand tot de wereldtop

In dit deel wordt kort samengevat (in woorden) waaruit de wereldtop bestaat en op welke wijze de wereldtop is bepaald. Tevens wordt weergegeven hoe groot de afstand tot de wereldtop bedraagt, in TJ/jaar en in %.

Het cijfermatig overzicht ziet er als volgt uit:

Overzicht verbruik wereldtop en eigen bedrijf:  Jaar van verslaggeving : 2008

|  | Werkelijk in referentiejaar xxx | Verwacht in 2012 |
| --- | --- | --- |
| Energieverbruik Wereldtop [TJ/jaar] |  |  |
| Energieverbruik Bedrijf [TJ/jaar] |  |  |
| Afstand tot wereldtop [TJ/jaar] |  |  |
| Afstand tot wereldtop In % |  |  |

- Overbruggen van de afstand tot de wereldtop

In dit deel wordt aangegeven op welke wijze de afstand tot de wereldtop overbrugd wordt. De som van de besparingen van alle projecten moet dus minstens gelijk zijn aan de te overbruggen afstand tot de wereldtop. Een geaggregeerde lijst met categorieën is voldoende. De lijst moet opgesplitst worden voor de vastgestelde perioden uit het convenant.

Overzicht maatregelen per categorie:

| Categorie Indeling | Besparing in TJ/jaar |  |  | Besparing in ton CO2 /jaar |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Periode 2008-2012 |  |  | Periode 2008-2012 |
| Zeker |  |  |  |  |  |  |
| Onzeker |  |  |  |  |  |  |
| Voorwaardelijk |  |  |  |  |  |  |
| In onderzoek |  |  |  |  |  |  |
| alternatieve maatregelen |  |  |  |  |  |  |
| Totaal |  |  |  |  |  |  |

Hoofdstuk 3: Het Excel - rekenblad

- Situering

Het Excel-rekenblad is een elektronische detaillering van de cijfergegevens in het energieplan. Het is ontstaan uit praktische noodzaak:

- Voor het opstellen van het energieplan moeten vele berekeningen worden uitgevoerd en daarbij dienen voor elke energiedrager kengetallen te worden gebruikt.

- In de voorbereiding van de energieplannen is door de Commissie Benchmarking gesteld dat de wereldtop moet gehaald worden (uiterlijk in 2012) voor de geplande productie en niet voor de constante productie 2002.

- De resultaten van het convenant worden ook gebruikt voor het berekenen van de toe te kennen emissierechten in het Europees VER-systeem (VER = Verhandelbare Emissierechten).  Om een aangepaste en snelle verwerking van de convenantresultaten toe te laten voor de VER-regels moet het energieplan zeer systematisch worden opgezet.

Daarom werd het noodzakelijk alle nodige gegevens en berekeningen samen te vatten in een elektronisch bestand, dat aan de bedrijven ter beschikking wordt gesteld en dat zij zonder structuurwijzigingen dienen in te vullen. Waarom een Excel-rekenblad:

- het moet een bestand zijn per bedrijf, dat later ingelezen wordt in het algemene databestand;

- Excel is een programma waarmee de verantwoordelijken in de bedrijven voldoende vertrouwd zijn;

- de gegevens staan overzichtelijk in één scherm; bescherming en vrijgave van cellen is eenvoudig en duidelijk zichtbaar te maken;

- er worden onmiddellijk berekeningen uitgevoerd, waarvan de resultaten ter beschikking zijn voor de bedrijfsverantwoordelijke;

- de berekeningsformules zijn zichtbaar;

- er wordt onmiddellijk een grafiek met de eindresultaten gemaakt;

- het is mogelijk om onderliggende berekeningsbladen toe te voegen op eigen maat en de resultaten hieruit te linken naar het hoofdbestand;

- men kan het rekenblad ook gebruiken voor bedrijfsinterne rapporten.

Deze toelichting geeft alle informatie en details weer die moeten toelaten om het rekenblad te begrijpen en zonder fouten in te vullen.

- Algemene vorm en gebruik

Het blad is opgebouwd uit invultabellen per jaar, vanaf 2002 tot 2012, met daaronder de nodige berekeningen, die automatisch worden uitgevoerd.

Er zijn vanaf 2007 nog maar twee versies van het rekenblad beschikbaar: AS (absoluut-standaard) en AL (absoluut-large).

In de absoluut-versies worden de energieverbruiken ingevuld in absolute verbruiken per jaar. In de praktijk is absolute invulling het handigst gebleken, zodat de specifiek-versies verlaten zijn.

In de standaardversie kunnen 4 procesinstallaties ingevuld worden, bij het afprinten vult elk jaar een A4-blad. De large versie laat 14 installaties toe, elk jaar geeft een A3-blad.

Het bovenste gedeelte van de tabellen bestaat uit de cijfergegevens van het energieplan en enkele gegevens voor het emissierechtensysteem.  Deze bovenste gedeelten dienen ingevuld te worden vanaf het startjaar 2002 tot 2012, het laatste jaar van het convenant.  In elke vierjaarlijkse cyclus worden deze gegevens geactualiseerd, dus in de tweede convenantronde moet het energieplan opnieuw worden ingevuld vanaf 2008 tot 2012. De reeds ingevulde waarden kunnen overschreven worden. Het onderste gedeelte van de tabellen is de monitoring, die jaar per jaar wordt ingevuld.

Het rekenblad is ontworpen voor een langdurig gebruik, waarbij elke stap goedgekeurd en gearchiveerd wordt, waarna er verder mee gewerkt wordt onder een aangepaste naam. In schema ziet dit er zo uit:

- energieplan 2004 	:	xxx - 2800.xls	→ 	archief

- monitoring 2004 	:	xxx - 2904.xls 	→ 	archief

- aanpassing groei

voor allocatie 	:		xxx - 2805.xls     →     archief

2008-2012

- monitoring 2005	:	xxx - 2905.xls 	→ 	archief

- monitoring 2006	: 	xxx - 2906.xls 	→ 	archief

- monitoring 2007 	:	xxx - 2907.xls 	→ 	archief

- energieplan 2008	: 	xxx - 2808.xls 	→ 	archief

- monitoring 2008	: 	xxx - 2908.xls	→ 	archief

enz…

Ter verduidelijking:

- xxx is het dossiernummer van het bedrijf; het wordt steeds gebruikt in het convenant en in het systeem van de verhandelbare emissierechten.

- 28: het procedurenummer voor energieplannen

- 29: het procedurenummer voor monitoring

- 04, 05, … : de kalenderjaren

Hoewel het rekenblad beheerd wordt door het Verificatiebureau moet er bij elke stap toch een logische discipline gevolgd worden:

- het Verificatiebureau stuurt het rekenblad per mail naar het bedrijf; de in te vullen cellen hebben een gekleurde achtergrond; alle andere cellen hebben een witte achtergrond en zijn met een paswoord beschermd tegen invulling en overschrijving;

- vanaf dat ogenblik heeft het bedrijf de enige officiële versie van het rekenblad;

- het bedrijf vult de nodige gegevens in; het invullen in kopies van het rekenblad met opheffen van de bescherming of wijzigingen aan de structuur is niet toegelaten; dit is vereist voor overschrijfbeveiliging en voor automatische uitlezing door het databeheersysteem van het Verificatiebureau;

- het rekenblad wordt opnieuw ingediend bij het Verificatiebureau, samen met het bijhorend verslag (monitoringverslag of energieplan); het bedrijf mag uiteraard wel een kopie bewaren, maar vanaf dat ogenblik is de officiële versie van het rekenblad alleen bij het Verificatiebureau; kopies kunnen niet gebruikt worden voor het uitvoeren van de volgende stappen;

- het Verificatiebureau voert het nodige nazicht uit, doet eventuele verbeteringen in overleg met het bedrijf, keurt goed en archiveert;

- via het databeheersysteem worden de gegevens uit de rekenbladen gebruikt voor geaggregeerde verslaggeving aan de Commissie Benchmarking, zoals voorzien in het convenant;

- om het rekenblad klaar te maken voor de volgende gebruiksstap worden door het Verificatiebureau bescherming en paswoord aangepast, maar meestal ook layout-verbeteringen aangebracht of nieuwe formules toegevoegd.

- Opbouw van het rekenblad; bijhorende bevoegdheden

- Niveau 1: energieplan- en monitoringgegevens (lijnen 1-59)

- De plangegevens worden ingevuld door het bedrijf, te beginnen in 2002. Om het invullen in de volgende jaren te vergemakkelijken, zijn er links gelegd die telkens de gegevens van het vorige jaar overnemen:

- lijnen 7 (productie) en 9-19 (energieverbruik): de gegevens worden ongewijzigd in het volgende jaar overgenomen als default, maar het bedrijf kan waar nodig aanpassen; er ontstaat dus een ketting van gelinkte waarden. Voor het invullen van het energieplan van de tweede convenantronde worden de cellen vanaf 2008 tot 2012 opnieuw opengesteld.

Voorbeeld:

2002

2004

2003

2006

2005

2008

2007

2009

2010

2011

2012

beginwaarde

gewijzigde waarde

gewijzigde waarde

- lijn 22 (procescorrecties): de ingevulde gegevens van 2002 werden telkens overgenomen in de volgende jaren, zonder mogelijkheid tot aanpassing. Voor het energieplan 2008 worden de cellen in 2008 tot 2012 opnieuw opengesteld omdat de correcties nu jaar per jaar mogen aangepast worden.

2002

2004

2003

2006

2005

2008

2007

2009

2010

2011

2012

beginwaarde

- lijn 24 (wereldtop): de wereldtopwaarde zoals bepaald door de consultant wordt ingevuld in het jaar waarvan de data gebruikt zijn in de studie, alsook in de jaren daarvóór. Voor de tweede convenantronde zal de wereldtop bepaald worden in 2006 of 2007; men dient in te vullen in 2008, met inbegrip van de autonome ontwikkeling.

De volgende jaren worden default overgenomen met een autonome ontwikkeling van 0,8% per jaar, dus met een vermenigvuldigingsfactor van 0,992; deze is evenwel aanpasbaar (elk jaar aanpassen!). In het geval van doorlichting wordt verwezen naar toelichting 5.

2002

beginwaarde volgens data van 2003

x 0,992

x 0,992

x 0,992

2004

2003

2006

2005

2008

2007

2009

2010

2011

x 0,992

x 0,992

x 0,992

x 0,992

x 0,992

x 0,992

2012

x 0,992

x 0,992

- lijn 26 (de factor “deelname VER”): de VER-factor was invulbaar in 2002 en werd ongewijzigd overgenomen in de volgende jaren.

2002

2004

2003

2006

2005

2008

2007

2009

2010

2011

2012

beginwaarde

De deelname aan de verhandelbare emissierechten wordt bepaald door de Vlaamse toepassingsregels van het Europees VER-systeem; hierover is de Vlaamse Overheid bevoegd; er zijn in de voorbije jaren aanpassingen nodig geweest, die aangebracht werden door het Verificatiebureau.

- lijn 27 (procesemissies): deze lijn is voorzien om de rechtenallocatie voor procesemissies te kunnen uitvoeren via de spreadsheet, maar dit is nog niet toegepast. Lijn 27 is dus vrijblijvend.

  - De brandstof- en elektriciteitsnamen en –kengetallen dienen ingevuld te worden in lijnen 9-19, kolommen C-F. Voor de standaardbrandstoffen (lijnen 9, 10, 11, 19) staan defaultwaarden ingevuld, voor het CO2-kengetal is de default oxidatiefactor reeds inbegrepen. Voor de tweede convenantronde worden de andere lijnen opnieuw opengesteld in 2008.

Alle invullingen worden onveranderd overgenomen in de volgende jaren, zonder mogelijkheid tot aanpassing. Er worden ook links gelegd naar het blok monitoring en energiebalans.

2002

2004

2003

2006

2005

2008

2007

2009

2010

2011

2012

plan

monitoring

balans

- De monitoringgegevens (lijnen 31, 33-43, 45, 45-58) moeten jaar per jaar ingevuld worden. Hiertoe wordt de spreadsheet terugbezorgd aan het bedrijf met alleen maar de monitoringgegevens van het betreffende jaar invulbaar.

- Belangrijke opmerkingen:

- in overleg met het Verificatiebureau kan afgeweken worden van bovenstaande regels van niet-aanpasbaarheid in de opeenvolgende jaren; dit komt wel eens voor bij de verbrandingswaarde van procesgassen, zowel in de plangegevens voor de toekomst, als voor de monitoringgegevens jaar per jaar. De links zijn zo gelegd om dit optimaal te laten verlopen.

- van zodra men in een cel de link naar het vorig jaar overschrijft met een gewijzigde waarde is de link naar het vorige jaar verbroken.  Om een foutieve invulling ongedaan te maken is het dus zeer aan te bevelen om de link te herstellen, eventueel met kopiëren van een naburige cel, want de links zijn relatieve celadressen.

- Niveau  2 (lijnen 60-65)

- Dit gedeelte is vrijgehouden voor gebruiksaanwijzingen en voor documentatie van bijzondere gegevens (bv. de “eenheidskolommen”).

  - Niveau 3: de omrekeningen (lijnen 66-126)

- Energie en CO2 uit de plan- en monitoringdata worden omgerekend naar GJ/jaar en ton CO2/jaar in de blokken 66-78, 80-92, 98-110 en 112-124.

- Ten behoeve van het VER-systeem worden ook subtotalen berekend van de energievectoren die onder dit systeem vallen: de VER-energie op lijn 94, de VER-CO2 op lijn 96 voor het plan en op lijn 126 voor de monitoring.

- Lijnen 95 en 97 waren bedoeld voor de rechtenallocatie in de periode 2005-2007; ze zijn inmiddels gewist.

  - Niveau 4: diverse berekeningen (lijnen 127 en verder)

Bij het ontwerp van de spreadsheet werden een aantal berekeningen opgenomen die nodig waren, of konden worden, voor de rapportering over het convenant en over de verhandelbare emissierechten.

Het zal niet onlogisch voorkomen dat uit dit rekeninstrument, dat een lange tijd moet meegaan, nieuwe berekeningen gevraagd worden na enige tijd. Er zijn dus reeds enkele malen nieuwe berekeningen toegevoegd, waardoor een aantal originele berekeningen niet gebruikt werden. Ook in de toekomst zullen allicht nog nieuwe berekeningen vereist zijn, waarvoor nieuwe formules zullen worden bijgeplaatst, bij voorkeur éénmaal per jaar ter gelegenheid van het versturen van de nieuwe versie.

- lijnen 127-135: de energieberekeningen, wereldtop en afstand tot de wereldtop werden gebruikt voor de rapportering over het bereiken van de wereldtop; inmiddels worden de procescorrecties niet meer toegepast op het eigen verbruik maar op de wereldtop, zodat deze berekeningen in onbruik geraakt zijn; ze werden vervangen door de berekeningen in lijnen 221-259;

- lijnen 136-200 uit de oorspronkelijke spreadsheets worden niet meer gebruikt; ze zijn gewist;

- lijnen 160-190 vanaf 2004: dit zijn evaluatieberekeningen voor het verificatiebureau, om na te gaan of de gerealiseerde energiebesparingen voortkomen uit maatregelen of uit productiestijging;

- lijnen 195-199: (exportdata) dit zijn gegevens die elders in de spreadsheet berekend worden, maar hier verzameld worden om een gemakkelijke data-extractie mogelijk te maken, vooral omdat  de gewenste resultaten op verschillende plaatsen berekend worden in de standaard en large versies van de spreadsheet;

- lijnen 201 tot 220: de gegevens die gebruikt worden voor de jaarlijkse Vlaamse energie- en CO2-balans; deze gegevens worden aan VITO doorgegeven volgens de regels die door de Commissie Benchmarking vastgesteld worden; dit blok wordt jaarlijks aangepast om de meest recente gegevens te bevatten;

- lijnen 221 tot 268: de meest recente berekeningen van energie en CO2 bij constante, geplande en gerealiseerde productie, besparingen volgens plan en monitoring, realisatie-indexen; het zijn deze berekeningen die thans gebruikt worden voor de grafieken in de spreadsheet, het monitoringverslag van het bedrijf en de geaggregeerde verslaggeving aan de Commissie Benchmarking;

- alle convenantberekeningen op bedrijfsniveau hebben een vertrouwelijk karakter, worden beheerd door het Verificatiebureau samen met het bedrijf en worden niet vrijgegeven;

- het Verificatiebureau verwerkt de convenantgegevens op bedrijfsniveau in zijn databeheersysteem en rapporteert op de vereiste en afgesproken manier aan de Commissie Benchmarking. Deze rapportering gebeurt geaggregeerd in groepen (grotendeels overeenkomstig met sectoren), op een manier zodat geen herleiding naar individuele bedrijven mogelijk is; de groepen bestaan daartoe minstens uit vier bedrijven van dezelfde grootteorde;

- de nodige VER-berekeningen worden door het Verificatiebureau op bedrijfsniveau overgemaakt aan de overheid; de Commissie Benchmarking waakt er over dat de vertrouwelijkheid en andere vereisten van het convenant niet geschaad worden.

- Algemene richtlijnen voor de invulling van het gedeelte “Plan” in de tweede ronde

De meeste bedrijven hebben hun benchmarkstudies laten uitvoeren met data van 2006.  In dat geval is 2006 het referentiejaar maar de gegevens kunnen pas aangepast worden vanaf 2008, waarbij de wereldtopwaarden worden aangepast met de autonome ontwikkeling (default 0,8% per jaar) en de eigen procesdata worden aangepast met eventuele maatregelen die in de tussentijd werden uitgevoerd.

De opengestelde invulvelden in het rekenblad zijn aangeduid door de achtergrondkleuren: groen voor de energievectoren, geel voor de energiehoeveelheden, procescorrecties en wereldtop.

Let op: in alle cellen die in de eerste convenantronde werden ingevuld zijn de links naar het vorige jaar overschreven. In de tweede ronde moet men wellicht in een aantal gevallen nieuwe waarden invullen in meerdere jaren of de links herstellen; dit laatste kan door het kopiëren van een cel waar de link nog behouden is.

De brandstof- en elektriciteitsverbruiken worden opgegeven met facturatie-eenheden en –hoeveelheden (MWhbvw voor aardgas, 1000 liter voor gasolie, ton voor zware stookolie, MWhel voor elektriciteit).

Sommige bedrijven maken twee (of eventueel meer) verschillende producten op één installatie. Indien voor elk product een aparte wereldtop werd bepaald, en indien de productiehoeveelheden voor deze producten verschillend evolueren (zie verder 5, G7-J7), kan men dit gepast invoeren door voor die installatie twee (of meer) kolommen in te vullen.

- Detailinformatie voor het invullen van de gedeelten “Plan”

De volgende informatie wordt gegeven aan de hand van de celadressen in de tabel van 2002, standaardversie.

G2-J3: de naam van de installaties, volgens de indeling voor het convenant.  “Overige installaties” slaat op de restinstallaties, waarvoor dikwijls geen aparte studie wordt uitgevoerd.

G5-J5: indien de productie van een installatie niet relevant kan uitgedrukt worden in ton, mag men een andere eenheid kiezen (m2, 1.000 stuks,…).  Deze eenheid wordt dan ingevuld in deze cellen.  Kies de eenheden op een manier dat ze dezelfde grootteorde hebben als ton, anders geven de specifieke verbruiken onhandig grote of kleine resultaten.

Indien men ton als eenheid behoudt is het best om de inhoud van cel G5 te wissen, dan verdwijnt overal de onnodige tekst.

G7-J7: de jaarproductie van de installatie, uitgedrukt in ton of in de zelf gekozen eenheid; aan te passen in 2008-2012, dan overschrijft men de waarden in die jaren .  Gelieve 0,001 in te vullen in de ongebruikte kolommen om te vermijden dat er verderop in het blad DIV/0 fouten optreden.

J7: omdat de “overige installaties” geen of geen eenduidige productiehoeveelheid hebben, mag de productie op “1” gesteld worden of een gepaste parameter ingevuld worden, zie 6.4.

C8: het convenant houdt een taakstelling in voor het specifiek energieverbruik; de wereldtop wordt per installatie bepaald in energieverbruik per eenheid productie, de eigen installatie wordt daarmee vergeleken in verbruik per eenheid productie.  De energiedata van de installaties kunnen voortaan alleen maar ingevuld worden in absolute waarden.  Het rekenblad voert de nodige berekeningen uit en rekent daarbij alle vectoren om naar Gigajoules primaire energie, onderste verbrandingswaarde.  De energievectoren worden in kolom K getotaliseerd, zodat een eenvoudige tussencontrole ontstaat.

Voor de energievectoren zijn 11 lijnen voorzien, waarvan 7 voor brandstoffen die onder het emissierechtensysteem vallen.  Er staan standaardnamen en –kengetallen ingevuld, maar deze waren overschrijfbaar in de tabel 2002 en werden dan in de volgende jaren overgenomen.

C9-J9: het aardgasverbruik, ingevuld zoals afgelezen van de facturen in MWh bovenste verbrandingswaarde, wordt door het rekenblad vermenigvuldigd met 3,251 (3,6 x 0,903) om de verbrandingswaarde in GJovw te bekomen.  Indien men eigen gasmeters gebruikt, mag men de eenheid vervangen door Nm3 (m3 bij 0°C en 1.013 mbar) en de onderste verbrandingswaarde van het gas invullen in de plaats van 3,251; toch is het beter om terug te rekenen naar MWh (bovenste verbrandingswaarde !!!) om de controle op de som te behouden.

In F9 is uitgegaan van de IPPC-standaardwaarde 56,1 (aan te passen indien men eigen metingen heeft) en een oxidatiefactor 0,995 (te behouden).

C10-J10: gasolie, waarbij de verbrandingswaarde 36,292 GJ/1.000 liter (15°C) is, het CO2-kengetal 73,326 kg CO2 / GJ (inbegrepen oxidatiefactor 0,99).

C11-J11: idem voor zware stookolie, 40,604 GJ/ton en 76,593 kg CO2 / GJ .

C12-J15: voor andere fossiele brandstoffen, of als brandstof gebruikte grondstoffen dient men de naam (met eenheid), de verbrandingswaarde en het CO2-kengetal te specifiëren. Op het CO2-kengetal dient een oxidatiefactor 0,995 toegepast te worden voor gasvormige brandstoffen, 0,99 voor vloeibare brandstoffen en 0,98 voor vaste brandstoffen.

Indien “brandstof uit grondstof” leidt tot emissies die voor VER “procesemissies” zijn mag deze brandstof niet ingevuld worden op lijn 15 want dat zou een dubbeltelling zijn.  Zij kunnen best worden ingevuld op lijn 16 in plaats van hernieuwbare energie; gelieve de naam te overschrijven en de verbrandingswaarde en het CO2-kengetal in te vullen.

C16-J16: voor hernieuwbare brandstof (biomassa) dient men de naam (met de eenheid) en de verbrandingswaarde te specifiëren.  Het CO2-kengetal is nul, zowel voor het convenant als voor de emissierechten.

C17-J17: voor “exotherme warmte” (gerecupereerde warmte van exotherme chemische processen) is een aparte lijn voorzien omdat hiermee geen CO2 verbonden is. Voor het convenant telt wel de energiehoeveelheid.  De gemeten warmte (in GJ, secundair) wordt ingevuld en door het rekenblad met een virtueel rendement van 0,9 (default, overschrijfbaar) teruggerekend naar primaire energie omdat dit in het convenant zo moet verwerkt worden.

Exotherme warmte wordt als negatief getal ingevuld bij het exotherme proces, indien ze elders nuttig wordt gebruikt; ze wordt positief ingevuld bij het ontvangende proces.

Als alle exotherme warmte in eigen bedrijf wordt gevaloriseerd is het totaal van deze lijn nul; indien exotherme warmte wordt geleverd aan een buurbedrijf blijft er een negatief totaal; indien men exotherme warmte koopt van een buurbedrijf ontstaat er een positief totaal.

Recuperatiewarmte die haar oorsprong heeft in brandstoffen mag niet ingevuld worden op de lijn exotherme warmte !

C18-J18: “aangekochte warmte” van een elektriciteitscentrale of een buurbedrijf, met brandstoffen als oorsprong, wordt op deze lijn ingevuld; deze warmte telt wel mee voor het convenant (energie en CO2) maar niet voor VER.

Ook hier wordt de gemeten hoeveelheid warmte in GJ secundair ingevuld, het rekenblad rekent met een virtueel rendement (default, overschrijfbaar) terug naar primaire energie. Het CO2-kengetal staat default ingevuld op 56,1 x 0,995 (aardgas), maar is overschrijfbaar.  Men dient rekening te houden met de brandstof van de leverancier van de warmte.

Indien men warmte aan een buurbedrijf verkoopt vult men dat als een negatief getal in.

Recuperatiewarmte met brandstofoorsprong kan op deze lijn worden ingevuld !  De naam mag dan aangepast worden.  Recuperatiewarmte wordt als negatief getal ingevuld bij het leverende proces, als positief getal bij het ontvangende proces.

C19-J19: “aangekochte elektriciteit” telt wel mee voor het convenant, niet voor VER.  De invulling gebeurt in MWh (elektrisch, dus secundair).  De terugrekening gebeurt met 0,4 als rendement voor de “wereldproductie” tenzij in een bestaande internationale benchmark een andere aanvaardbare waarde wordt gehanteerd.

Als CO2-kengetal wordt in het convenant 760 kg CO2 / MWh gebruikt.  De Commissie Benchmarking heeft dit aanvaard op vraag van de Vlaamse Overheid als kengetal voor marginale elektriciteitsproductie met fossiele brandstoffen, consistent met het Vlaams Klimaatplan.

G20-J20: hier verschijnt het resultaat van het absolute primaire energieverbruik van elke installatie.

G21-J21: hier verschijnt het resultaat van het specifieke primaire energieverbruik van elke installatie.

K20: het totale jaarenergieverbruik in primaire GJ van de vestiging.

G22-J22: procescorrecties.  Voor processen waarvoor een Benchmark of Best Practice studie werd uitgevoerd is het mogelijk dat een procescorrectie moet gebruikt worden omdat het eigen proces afwijkt van het “standaardproces” waarvoor de studie werd uitgevoerd.  Het convenant voorziet volgende mogelijke correcties, goed te keuren door het verificatiebureau:

- samenstelling/kwaliteit/omstandigheden van grondstoffen

- mate van extractie van tussenproducten

- productkwaliteiten

- opslag van grondstoffen en producten

- afleveringsomstandigheden

- klimatologische omstandigheden

- getroffen milieumaatregelen

- bezettingsgraad

- schaalgrootte

Meestal moet er dan bij het eigen proces een aftrek worden gedaan, in % van het specifiek verbruik. Het getalformat van deze cellen staat ingesteld op %. Het is voldoende om in te typen: - (niet vergeten !), getal, enter.

G24-J24: in de studie van de installatie wordt de wereldtop bepaald in GJ (primair !) per productie-eenheid.  Dit dient hier ingevuld te worden, met verrekening van de autonome ontwikkeling tussen het referentiejaar en 2008.

C26-J26: hier wordt aangeduid of die installatie valt onder het VER-systeem.

Het getalformat van deze cellen staat ingesteld op twee cijfers na de komma.  Het is voldoende in te typen  1, enter  of   0, enter  of   0, komma, cijfer, cijfer, enter  .

C27: de procesemissies, invulling is vrijblijvend.

- Richtlijnen voor bijzondere installaties

  - Ketels

Diverse bedrijven geven er de voorkeur aan om voor hun warmteproductie (distributienet met stoom, warm water of thermische olie) een aparte kolom in te vullen in plaats van een rechtstreekse doorrekening van de ketelbrandstof naar de procesinstallaties.

De geproduceerde warmte moet dan in het rekenblad op een warmtelijn naar de procesinstallatie(s) “doorgeschoven” worden, om daar in het energieverbruik opgenomen te worden, ten behoeve van de benchmarkvergelijkingen.

Dit alles is mogelijk in het rekenblad, maar moet op een correcte manier gebeuren, zodat er geen ongewenste resultaten uit voortvloeien. Onderstaande regels zijn gebaseerd op de rekenprincipes en op praktische ervaring. Soms zijn alternatieve invulmanieren mogelijk, maar gelieve vooraf met het verificatiebureau de bruikbaarheid te overleggen, om te vermijden dat dit moeilijke werk achteraf onjuist blijkt en moet herdaan worden.

Het doorschuiven van de warmte kan gebeuren op een lijn die is voorbereid voor secundaire energie (aangekochte warmte):

    - in de ketelkolom wordt het totale brandstofverbruik ingevuld zoals gemeten

    - in de ketelkolom wordt de warmteproductie als een negatief getal ingevuld op de warmtelijn (een negatief verbruik!), bij de processen komt het verbruik als positief getal; in geval van stoom kan men als meeteenheid kiezen:

- tonnen stoom: als “verbrandingswaarde” moet dan ingevuld worden de stoomenthalpie gedeeld door het ketelrendement

- secundaire energie (GJ): als “verbrandingswaarde” moet dan 1/ketelrendement ingevuld worden

- primaire energie: het rendement wordt dan 1

    - in de ketelkolom ontstaat dan een nulsaldo als absoluut verbruik

    - op de warmtelijn ontstaat een nultotaal omdat de productie gecompenseerd wordt door de verbruikshoeveelheden; een eventueel meetsaldo kan best worden ingevuld in de kolom van de restinstallaties; indien er warmte-import van of export naar een buurbedrijf is en hiervoor geen aparte kolom wordt aangemaakt zoals in 6.6 beschreven staat, dan blijft er een positief of negatief totaal.

Bij deze invulmethode is aangenomen dat het ketelrendement gegeven is en niet verbeterbaar.  Als wereldtop wordt dan ook 0 ingevuld.

Indien er wel verbeteringen mogelijk zijn, vult men best het te behalen rendement in vanaf het begin; in de jaren vóór de aanpassing blijft er dan een verbruikssaldo in de ketelkolom, maar als wereldtop wordt 0 ingevuld.

De VER-factor heeft geen belang voor de ketelkolom als het verbruikssaldo 0 is. Het is evenwel best steeds VER = 1 in te vullen, voor het geval een saldo zou optreden.

Indien er een saldo is moet voor de productiehoeveelheid hoofdstuk 6.4 worden toegepast.

- Warmtekrachtkoppeling

De invulling van WKK is analoog aan de invulling van ketels, hij kan geïntegreerd worden in de benchmarkstudie van de processen of apart worden opgevoerd als een installatie. In dit laatste geval moeten de twee producties (warmte en elektriciteit) worden doorgeschoven naar de processen. Zie ook toelichting 9 over WKK en toelichting 17 over alternatieve maatregelen.

6.2.1  Indien de WKK wordt opgenomen in de benchmarks van de procesinstallaties

Dit komt voor bij BM- of BP-studies waar de consultant ook over de nodige data van de wereldtopbedrijven beschikt en ze op dezelfde manier geïntegreerd heeft behandeld. Bij doorlichtingstudies (DL) is het altijd mogelijk dat WKK geïntegreerd wordt behandeld in de studie.

In dit geval verschijnt de WKK niet expliciet in het rekenblad.  Het brandstofverbruik van de WKK zit versleuteld in het verbruik van het geheel.  Indien er nog extra elektriciteit wordt aangekocht, wordt deze gewoon opgevoerd in rij 19; indien er meer elektriciteit wordt geproduceerd dan het bedrijf verbruikt, moet voor de exportelektriciteit toch een aparte kolom worden ingevuld, met de export als negatief getal, het brandstofverbruik als positief getal, berekend met de rendementsprincipes van de consultant, conform toelichting 9 bij het convenant.

6.2.2  Indien de WKK niet wordt opgenomen in de benchmarks van de procesinstallaties

In dit geval moet hij in een aparte kolom worden opgevoerd conform toelichting 9 en 17:

Zoals in Toelichting 17 omschreven mag een deel van de besparing die ontstaat in de WKK kolom met name een extra besparing gerealiseerd door de WKK ten opzichte van een drempel van 10% RPEB verrekend worden als alternatieve maatregel in de wereldtop. Dit betekent indien er een resterende afstand tot de wereldtop is na het in rekening brengen van de rendabele en minder rendabele maatregelen.

- in de kolom WKK wordt het brandstofverbruik ingevuld zoals gemeten

- het doorschuiven van de geproduceerde warmte gebeurt op één lijn, dit mag dezelfde lijn zijn als voor de parallelle ketels; bij de WKK wordt de warmteproductie als een negatief getal ingevuld (negatief verbruik), bij de processen komt het verbruik als positief getal; het is aangewezen om deze invulling te doen op de lijn “aangekochte warmte” die is voorbereid voor secundaire energie, het rendement 0,9 moet behouden blijven, voor WKK onder toelichting 17; voor WKK onder toelichting 9 wordt het aldaar opgegeven terugrekenrendement ingevuld

- het doorschuiven van de geproduceerde elektriciteit gebeurt op de voorziene elektriciteitslijn (19); het rendement 0,4 moet behouden blijven voor WKK onder toelichting 17; voor WKK onder toelichting 9 wordt het aldaar opgegeven terugrekenrendement ingevuld

- op de elektriciteitslijn ontstaat een totaal 0 als de WKK juist de behoeften dekt, maar meestal zal er een supplementaire aankoop zijn (totaal wordt positief) of een verkoop (totaal wordt negatief)

- op de warmtelijn ontstaat een totaal 0, tenzij ook warmte wordt aangekocht (verkocht), dan ontstaat er een positief (negatief) totaal

- Voor WKK onder toelichting 17 moet als WT hetzelfde getal ingevuld worden als in lijn 21 (specifiek energiegebruik)

Deze moet elk jaar ingevuld worden, zonder autonome ontwikkeling

Voor joint ventures moet ook een aparte WKK-kolom gemaakt worden, waarbij alleen de besparing wordt ingevuld in de cel “wereldtop”.

- De Bam (zie toelichting 17 bijlage 1) wordt op het einde van het convenant berekend conform toelichting 17.

- Productiehoeveelheid: zie 6.4

6.3 Geïntegreerde netten voor warmtedistributie

Vervallen.

6.4 Eenheidskolommen

Voor sommige installaties is er geen representatieve productie-eenheid te bedenken en ontstaat er bij voorbaat een ernstig probleem omdat het convenant zich baseert op specifieke energieverbruiken …

Meestal is het gemakkelijkst om in die kolom de productiehoeveelheid gewoon als 1 in te vullen.

Hetzelfde doet zich voor met de “restinstallaties”, dit zijn diverse kleinere installaties waarvoor geen doorgedreven benchmarkstudie is uitgevoerd en die worden samengeteld. Ook utilities (perslucht, koeling, verlichting, waterzuivering,…) komen dikwijls in de restinstallaties terecht.

De productie op 1 stellen geeft geen rekenfouten als men totaalbalansen berekent in een bepaald jaar.

Van zodra er evenwel vergelijkingen gemaakt worden tussen de verschillende jaren of tussen plan en monitoring kunnen er fouten ontstaan met de eenheidskolommen. De vergelijkingen worden immers gemaakt gebaseerd op specifiek verbruik of “bij constante productie” en in de eenheidskolommen wordt elke groei (of afname) niet weergegeven in de productiehoeveelheid, maar wel in het energieverbruik, dus het specifiek energieverbruik.

Dergelijke vergelijkingen komen voor in de rapportering over de verbetering van de energie-efficiëntie en in de rapportering van de monitoring.

Het gebruik van eenheidskolommen moet dus beperkt worden, met volgende regels:

- Indien er geen groei gepland is tussen 2002- en 2012 mag de productie op 1 blijven staan in de planning; het is evenwel onwaarschijnlijk dat er in de monitoring dezelfde activiteitsomvang tevoorschijn komt, dus daar zal aanpak 2) moeten gevolgd worden; indien er maatregelen gepland zijn, zal het energieverbruik in de kolom dalen en dat komt vanzelf op de goede manier te voorschijn in alle verdere rapportering.

- Indien er wél groei gepland is, maar geen maatregelen:

- de productie gelijk stellen aan een relevante parameter (!), maar dat is afhankelijk van het gebruik van de resultaten; voor het convenant is het energieverbruik meest relevant, of de CO2-emissie;

- opletten: indien het een kolom is voor een stoomketel of dergelijke waarvan het energieverbruik wordt doorgeschoven naar de proceskolommen, is het saldo meestal erg fluctuerend en dus niet bruikbaar voor invulling als productiehoeveelheid; gelieve dit te beoordelen en eventueel het volledige energieverbruik of CO2-emissie in te vullen.

- Indien er wel groei gepland is, én maatregelen:

  - groei (of afname) moet wel weergegeven worden in het productiegetal, maar maatregelen uiteraard niet;

  - volg aanpak 2), maar haal het effect van de maatregelen er manueel uit (dit wil zeggen: opnieuw bijtellen);

  - voor het invullen van de spreadsheets is ook volgende aanpak handig:

- eerst worden de energieverbruikers van deze installaties ingevuld in absolute getallen, in elke jaartabel, met groei, maar zonder besparingsmaatregelen

- als productiehoeveelheid wordt telkens de relevante energie of CO2-waarde ingevuld;

- dan worden de energieverbruiken aangepast door er de besparingsmaatregelen in op te nemen.

Meestal wordt voor de eenheidsproducties en restinstallaties alleen de doorlichtingmethode gebruikt (zoniet: splitsen!). Als wereldtop dient men dus in te vullen: het actuele verbruik min de rendabele maatregelen. Voor sommige delen van de restinstallaties is geen autonome ontwikkeling van toepassing. Vergeet niet de default aan te passen!

  - Tegendrukstoomturbines met elektriciteitsproductie

In bedrijven met stoomnetten op meerdere drukniveaus komen tegendrukstoomturbines voor tussen twee druktrappen. Om dit correct weer te geven, moeten eerst de drukniveaus als aparte lijnen worden ingevuld met verschillende enthalpie.

De turbine heeft een positief HD-verbruik, een negatief LD-verbruik en een negatief elektriciteitsverbruik. Afgezien van kleine verliezen is het totale verbruik 0, het elektrisch rendement 100% op stoom.

Het gaat hier in feite over een WKK, die niet wordt opgenomen in de benchmarks van de processen. Voor de invulling van de wereldtop: zie 6.2.2

Voor de invulling van de productiehoeveelheid: zie 6.4

  - Exportwarmte

Indien een bedrijf warmte levert aan een buurbedrijf is het voordelig hiervoor een aparte kolom te voorzien, zeker als er groei (of afname) gepland is. Het saldo op de doorschuiflijn blijft dan nul.

Energieverbruik: positief, op de stoomlijn

Wereldtop: identiek aan het energieverbruik, zonder autonome ontwikkeling

Productiehoeveelheid: zie 6.4

6.7 Verliezen

Energieverliezen, indien los van de processen, kunnen aan een aparte kolom worden toegekend, net zoals exportwarmte.

Energieverbruik: positief, op de warmtelijn

Wereldtop: normaal nul; zonder autonome ontwikkeling

Productiehoeveelheid: zie 6.4

- Toelichting bij het werkblad 'Maatregelen' - versie 27/07/2007

  - Het werkblad

Het werkblad bestaat uit twee delen: een éénmalig plan en een monitoring waarvan er één blad per jaar is. Het plan wordt door het bedrijf ingevuld na de energiestudie, de monitoring jaarlijks.

  - De maatregelen

De maatregelen worden opgedeeld in 6 categorieën : zekere, onzekere, voorwaardelijke, in studie, nieuwe en PRM’s.

Nieuwe maatregelen worden in het plangedeelte enkel bij de monitoring toegevoegd, met uitzondering van de alternatieve maatregelen

PRM’s (potentieel rendabele maatregelen) slaan op doorlichtingstudies en hebben bij het opstellen van het energieplan een IRR < 15 %.

De afstand tot de wereldtop, bepaald overeenkomstig de regels van het convenant dient overbrugd te worden met maatregelen ongeacht de categorie waartoe ze behoren.

  - Invullen van het plan

Het bedrijf vult eenmaal zijn nummer en naam in op de eerste lijn van het energieplan. Daarna worden de gegevens automatisch doorgekopieerd naar het monitoringgedeelte.

Voor elke maatregel wordt er éénmalig in het plan ingevuld :

- een nummer in overeenstemming met het energieplan of een volgnummer;

- een beschrijving van de maatregel liefst met vermelding van het proces waarop hij slaat;

- aard van de maatregel :  	EBP 	= 	energiebesparing in proces

EBU 	= 	energiebesparing in utilities

EGH 	= 	energiezorg of good housekeeping

MM  	= 	managementmaatregelen

STR 	= 	strategische projecten

ALT 	= 	alternatieve maatregelen conform toelichting 17

- IRR in % zoals berekend in het energieplan;

- jaar van invoeren : jaar waarin de eerste besparing verwacht wordt (jaartal voluit);

- verwachte besparing aan warmte in GJ-primair per jaar;

- locatie : cel uit het energiewerkblad waarin deze warmtebesparing wordt ingevoerd door aftrekking;

- verwachte besparing aan elektriciteit in GJ-primair per jaar;

- locatie : cel uit het energiewerkblad waarin deze elektrische besparing wordt ingevoerd door aftrekking;

- besparing totaal : som van warmte en elektriciteitsbesparing per jaar in GJ-primair;

- besparing aan ton CO2 per jaar die overeenstemt met deze maatregel. Bij het berekenen van de bespaarde CO2 dient men gebruik te maken van emissie- en oxidatiefactoren uit het EP-werkblad.

Het invoeren van maatregelen in het Excel-energieplan (EP) gebeurt door aftrekken van de bespaarde warmte en/of elektriciteit in de juiste cel via een link naar het blad “Maatregelen”.

NB : indien een maatregel over meerdere jaren wordt gerealiseerd moet hij ook meerdere malen (meerdere lijnen) ingegeven worden met vermelding van het juiste jaar, locatie, de geplande en gerealiseerde besparing per jaar, enz.

  - Besparingen in het gedeelte plan

Onderaan elk van de categorieën wordt een subtotaal gemaakt van de besparingen per jaar. Dit deel wordt berekend door te dubbelklikken in het blauwe veld in de cellen B151-153. Besparingen per maatregelencategorie en de totale besparing worden automatisch berekend.

  - Monitoring

In het monitoringgedeelte wordt elk jaar gerapporteerd over de reële besparing van de maatregelen die gepland waren voor realisatie in de voorbije jaren. Deze besparingen kunnen gewijzigd worden als bij voorbeeld een maatregel midden 2008 gerealiseerd werd en in 2008 50 % van de jaarbesparing heeft opgebracht, maar in 2009 100 %. In de kolom “opmerkingen” kan men de opstartdatum geven.

In de voorlaatste kolom van het monitoringgedeelte wordt het verschil gemaakt tussen gerealiseerde en geplande primaire energiebesparingen. Een positief getal betekent dat er meer bespaard is dan gepland.

Ook bij de monitoring worden de subtotalen per jaar automatisch gemaakt.

  - Monitoring PRM’s

De monitoring van de PRM’s bestaat er in dat het bedrijf de nieuwe brandstof- en elektriciteitsprijzen ingeeft en eventueel de aangepaste investeringskosten van een PRM en hiermee de IRR herrekent.

Deze IRR-waarde wordt ook ingevuld. Indien de IRR > 15 % wordt deze PRM een nieuwe maatregel, die nu met de realisatiedatum overgeheveld wordt naar de rubriek “nieuwe maatregelen” van het energieplan.

  - Paarse velden bevatten geen informatie en mogen dus niet ingevuld worden.

Om praktische redenen zijn alle kalenderjaren in één “blad” (sheet) gehouden, in plaats van één blad per kalenderjaar:

- het kopiëren van links is binnen één blad makkelijk met relatieve celadressen; met meerdere bladen lukt dit niet;

- het aanpassen van blokken formules door het kopiëren vanuit een moederbestand naar een bestaand bedrijfsbestand is uitvoerbaar met één kopie + plak bewerking in plaats van blad per blad;

- wanneer men links kopieert in een werkbestand met meerdere bladen blijft de link gelegd naar het moederbestand in plaats van naar het werkbestand.