023-0132	TOELICHTING 13

### GRONDSTOFFEN & BRANDSTOFFEN

In het convenant en zijn bijlagen worden regels weergegeven voor het aanrekenen van brandstoffen. Deze regels moeten nader gespecificeerd worden voor gevallen waar het onderscheid tussen grondstof en brandstof niet helemaal duidelijk is.  De basisregel blijft steeds dat de energetische vergelijking zuiver en functioneel moet blijven; stromen of deelprocessen die bij het proces horen, worden mee in de benchmark betrokken; wat niet bij het proces hoort zal waarschijnlijk buiten de benchmark gelaten worden.

Om deze complexe materie te verklaren wordt gewerkt met een aantal typegevallen.

In praktische situaties zal het wel eens voorkomen dat typegevallen worden gecombineerd of dat een diepgaander ad-hoc oplossing nodig is.  Afwijkende aanpak in bestaande benchmarksystemen kan aanvaard worden.

Type 1: Een proces met niet-energetische grondstof en product

Dit is het meest voorkomende geval.  De grondstof noch het product zijn energiedrager.

In de benchmark wordt het specifiek energieverbruik vergeleken, dus     A / P.

Type 2: Een proces met nevenproduct en/of afval.

Grondstof en product zijn geen energiedrager, maar naast het hoofdproduct waarop gebenchmarked wordt, is er ook een nevenproduct dat waarschijnlijk niet bij alle installaties in de benchmark voorkomt.  Er kan ook afval voorkomen.

De materiaalbalans is in evenwicht, dit wil zeggen dat de som van hoofdproduct, nevenproduct en afval gelijk is aan de grondstof; hiertoe moet eventueel verdampt vocht of oplosmiddel bij het afval geteld worden.

In dit geval wordt alleen gebenchmarked op het hoofdproduct.  Indien voor het valoriseren van het nevenproduct een extra hoeveelheid energie (n) nodig was, dan wordt deze buiten de benchmark gehouden en dus afgetrokken van de energietoevoer.

De benchmark gaat dus over     (A-n) / P

Hoe meer afval geproduceerd wordt, hoe ongunstiger het resultaat wordt.

Indien er meerdere hoofdproducten zijn, moet de benchmarkmethode gericht worden op een specifieke mix, met correcties voor afwijkende verhoudingen.

Type 3: Een proces waar secundaire energie wordt afgevoerd.

Diverse processen kennen een output van secundaire energie, hetzij warmte (meestal onder vorm van stoom) of eventueel elektriciteit.  Indien deze energie elders nuttig wordt gebruikt, wordt ze bij de benchmark afgetrokken, maar bij de gebruiker als eindverbruik geteld.

Voor de aftrek moet teruggerekend worden naar primaire energie omdat de benchmark steeds op het niveau primaire energie gebeurt.  De terugrekening gebeurt zoals elders in het convenant, normaal dus met een rendement 0,9 voor warmte en 0,4 voor elektriciteit.

De benchmark gaat dus over       (A-B’) / P

waarbij B’ de terugrekening is van B naar primaire energie.

Type 4: Een exotherm proces

In de chemie komen veel exotherme processen voor.  In het didactische voorbeeld is er zelfs helemaal geen energietoevoer, maar wel energieafvoer.

De benchmark gaat dan over het negatieve verbruik, dus      – B’ / P

waarbij B’ de omrekening is van B naar primaire energie en slechts in aanmerking wordt genomen indien deze energie elders nuttig gebruikt wordt.

Type 5: Een proces met energetische grondstof en energiedragend nevenproduct.

In dit type is de materiaalbalans in evenwicht, de energiedragende grondstof wordt volledig teruggevonden in het product en eventuele nevenproducten; de grondstof wordt dus niet-energetisch ingezet.

Een gekend voorbeeld van energiedragend nevenproduct is waterstof; ook diverse koolwaterstoffen komen als dusdanig voor.

Zoals in type 2 wordt het eventuele extra energieverbruik (n), om het nevenproduct te valoriseren, buiten de benchmark gehouden en dus afgetrokken van de energietoevoer (A).

Het nevenproduct kan gebruikt worden als grondstof óf als brandstof, maar dat ligt buiten de beslissingssfeer van de exploitant van de procesinstallatie en daarom moet de energiewaarde van het nevenproduct buiten de benchmark worden gehouden.

De benchmark wordt uitgevoerd over      (A-n) / P

Opmerking in verband met de nationale balansen:

Als het nevenproduct later energetisch wordt gebruikt, moet het daar als energietoevoer wordt geteld en in de nationale energie- en CO2-balansen worden opgenomen.

Type 6: Een proces met afvoer van een secundaire brandstof

Een  secundaire brandstof is een stroom afkomstig uit de primaire energie, bijvoorbeeld hoogovengas.

De secundaire brandstof kan alleen energetisch gebruikt worden en dit valt binnen de beslissingsfeer van de exploitant, dus moet deze binnen de benchmark gehouden worden.  De secundaire energiestroom, indien elders nuttig aangewend, wordt dus afgetrokken van het primaire energieverbruik.

De benchmark wordt uitgevoerd over	(A-Y)  /  P

Type 7: Een proces met een energetische grondstof en nevenproduct dat energetisch gebruikt wordt

Indien in de procesinstallatie een nevenproduct gevormd wordt, dat in de installatie zelf energetisch wordt gebruikt, dan kan men in het blokschema de splitsing toch virtueel vooraf plaatsen.

Bekende voorbeelden zijn olieraffinage, krakers,ethyleenoxide, papier- en houtnijverheid.

Essentieel is dat de materiaalbalans een deficit vertoont, want een gedeelte van de toegevoerde grondstof werd in het proces energetisch gebruikt.  De grondstof wordt in het blokdiagram gesplitst in de eigenlijke grondstof en een gedeelte primaire energie, dit laatste (C) wordt bij de energietoevoer (A) geteld.  Er is ook nog steeds een output van secundaire energie (B) mogelijk.

De benchmark gaat over het totaal netto verbruik, dus      (A+C-B’) / P

Opmerking in verband met de nationale balansen:

De hoeveelheid energie uit de grondstof, dus C, moet ook in de nationale energiebalans worden opgenomen!  Ook de overeenkomstige CO2-uitstoot moet worden opgenomen in de  CO2-balans.  Als in zijn verdere levensloop het product geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt als energie, moet het daar als energietoevoer gerekend worden en in de energie- en CO2-balansen gebracht worden.

Type 8: Een proces met energetische grondstof en energiedragend afval

Het afval heeft  een energetische waarde, maar het ligt buiten de invloedssfeer van de procesexploitant of  die energie gevaloriseerd zal worden of niet.

De benchmark wordt uitgevoerd over         A / P

Indien er toch een extra bewerking nodig was om het afval (energetisch of niet) nadien te verwerken, dan mag men het niet meer als afval beschouwen, maar als nevenproduct en dan geldt een aftrek zoals in type 2 en 5.

Een bijzonder geval dat onder dit type valt is de veiligheidsfakkel in de chemische industrie; de afgefakkelde gassen dienen immers als afval beschouwd te worden.  De steunbranders moeten als energieverbruik worden aanzien: indien zij niet in A zijn inbegrepen mag hun verbruik niet vergeten worden in de totale balans van het bedrijf!

Opmerking:

Bij verbranding van het afval zal dit niet geteld worden in de nationale energiebalans, maar het moet wel geteld worden in de CO2-balans onder de rubriek “afvalverbranding”.

Type 9: Een proces met energetische grondstof en energiedragende nevenstroom die gevaloriseerd wordt

Sommige nevenstromen kunnen niet als afval beschouwd worden, bijvoorbeeld solventen.  Zij kunnen (of moeten) naverbrand worden en in de regel zal daarbij de energie gerecupereerd worden.  Dit moet in de benchmark betrokken worden.  Daartoe worden zij uit grondstof gelicht en voor de waarde van hun primaire energie bij de energietoevoer geteld, anderzijds wordt de nuttig aangewende energie (Z), teruggerekend naar primaire energie Z’, afgetrokken.

De benchmark wordt dus uitgevoerd over            (A+C-Z’) / P

Opmerking:

Ook hier moet de energiestroom C worden opgenomen in de nationale energie- en CO2-balansen.

Type 10: Een proces met energetische grondstof, waarbij afval intern verbrand wordt

Dit uitzonderlijke geval geldt als :

- het over afval gaat die uit de grondstof afkomstig is

- en niet in de energiebalans kan opgenomen worden

- de verbranding uitzonderlijk is en niet in benchmarkdata kan worden bekomen

- de verbranding niet in de benchmark kan worden opgenomen

- de verbranding wel in de nationale CO2-balans zou moeten opgenomen worden

In dit geval moet de verbranding buiten de benchmark worden gehouden, die dus uitgevoerd wordt over           A / P

Het spreekt vanzelf dat dit geldt voor alle installaties in de benchmark